ОБЪЯВЛЕНИЕ № 37

КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений.

Наименование закупаемых товаров:

| № | Атауы | Характеристика | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | Кол-во |  | Запланированная сумма |
| 1 | Прибор Hotline HL-90 для согревания крови и инфузионных растворов | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов применяется в анестезиологической и реанимационной практике для профилактики гипотермии . Применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов Электронный автоматический аппарат по стандарту EN60601-1 с электронным дисплеем(LCD-дисплей);, с электронным блоком управления Технология основана на постоянной циркуляции предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. -Моноблок в составе электронагревателя -Камеры для циркулирующей жидкости. -Электропомпы. -Датчика температуры. -Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя ; индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. - Время выхода на рабочий режим 80(сек). -Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5- 36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. -Габариты (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия 3,5(кг). Питание от сети переменного тока. -Длина шнура питания 360(см). -Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5 А; ток утечки. Комплектующие и расходные материалы Система, включающая: Комплектация: 1.Прибор для согревания крови и инфузионных растворов 2.Теплообменник L70NI к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: магистрали-теплообменник 10 штук - универсальная стойка для инфузионных растворов | шт | 3 | 3 350 000 | 10 050 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 050 000 |

Выделенная сумма на закуп  10 050 000,00 тенге

Срок поставки: в течении 5 календарных дней с момента подачи заявки заказчика, оплата по мере  поступления финансирования.

Условия поставки г. Караганды, ул. Ипподромная 8

Место приема документов – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» ул. Ипподромная 8 каб 612

Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней

Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Главы 4.

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Окончательный срок подачи ценовых предложений – 16.07.2021 года  в 17 час 30 мин.

Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда ул. Ипподромная 8 каб 612. 16.07.2021  года в 18 час 00 мин.